卒業研究内容書

仮想フェロモンを活用した群ロボットの自律分散制御システムに関する研究

更新日: 2026年5月19日
研究者: 飯田 元村 田中 藤岡 NGUYEN 中島

1. 研究の背景と課題意識

近年、サービス業や物流業における人手不足の解消を背景に、自律移動ロボット（AMR/AGV）の社会実装が急速に進展している。特にファミリーレストランにおける配膳ロボットや、大型物流倉庫内での商品搬送ロボットはその代表例である。しかし、現在商業化され普及しているロボットシステムの多くは、高価なセンサー（LiDARや深度カメラ）を搭載して高度な空間マッピングと自己位置推定を行う「中央集権型SLAM方式」、あるいは床面に磁気テープや二次元コードを配置する「ライントレース方式」に大別される。

これらの既存技術は単一ロボットの正確な制御には優れているものの、実商用環境への導入においては以下の深刻な課題を抱えている。

高機体コストとシステム導入のハードル: 各機体に高度な計算リソースと高性能センサーが必要とされるため、1台あたりのコストが高額になり、中小規模店舗や現場への大量導入が困難である。

環境変化への柔軟性の欠如: ライントレース方式では経路変更のたびに物理的な施工が必要となり、SLAM方式でもホール内のレイアウト変更や予期せぬ動的障害物（歩行する顧客など）の多発により、マップの陳腐化や経路再計算の遅延が生じる。

単一障害点（Single Point of Failure）のリスク: 中央集権的な制御システムを採る場合、サーバーや通信インフラのダウン、あるいは主力機1台の故障がシステム全体の運用停止に直結し、業務への影響が大きい。

2. 研究目的と仮想フェロモンのアプローチ

本研究は、これら「高コスト・中央集権・低堅牢性」という既存ロボットの課題を打破するため、生物の「蟻（アリ）」に見られる群知能のメカニズムを応用した「仮想フェロモンによる自律分散型ロボット制御システム」を構築することを目的とする。

生物のアリは、個体としては非常に低機能でありながら、地面に化学物質（フェロモン）を分泌し、互いにその濃度を感知して追従し合うことで、結果として巣から餌場までの「最短経路」を自律的に形成する。この仕組みをソフトウェア空間上にデジタルマップ（環境側）として実装し、ロボット群と通信させることで、各ロボットは高度な地図を持たずとも、周囲の局所的なフェロモン濃度のみに基づいて移動決定を行えるようになる。これにより、機体側のセンサー・計算リソースを極限まで削ぎ落とした「超低コスト・低機能個体による高度な群制御」を実現する。

3. 既存技術との比較評価

本提案手法が既存の商業システムに対してどのような優位性、およびトレードオフを持つのかを以下に整理する。

| 評価項目 | ライントレース方式 | 中央集権・SLAM方式 (現行配膳ロボ) | 仮想フェロモン方式 (本研究) |
| --- | --- | --- | --- |
| 導入・機体コスト | 中 (物理施工費用が必要) | 高 (高性能LiDAR・カメラ必須) | 極めて低 (安価な汎用マイコンのみ) |
| 動的適応性 | 不可 (ルート固定) | 中 (障害物回避は可能だが再計算高負荷) | 高 (フェロモンの揮発による自動迂回) |
| 耐障害性 (ロバスト) | 低 (断線や汚れに弱い) | 低 (単一機故障やサーバー停止に脆弱) | 極めて高 (代替個体が即座に追従) |
| 計算リソース要件 | 不要 | 膨大 (ローカル・サーバー双方) | 軽微 (局所的な濃度比較のみ) |
| 運用適応環境 | 定義済みの固定ルートのみ | 整理された屋内、静的な空間 | 未知の空間、動的な変化が激しい環境 |

4. 本研究における具体的なアプローチと拡張要素

「仮想フェロモン方式は同じ場所にしか物を運べず、複雑な商業ユースに対応できないのではないか」という懸念を払拭するため、本研究では単純な一対一往復モデルを超えた、以下の情報システム的拡張を実装・検証する。

4.1 複数ID化による多拠点動的ルーティング

単一のフェロモン物質だけでなく、ソフトウェア上で「目的地A用の赤フェロモン」「目的地B用の青フェロモン」といったように、ID（あるいは周波数）を分けた複数の仮想フェロモン空間を重畳的に設計する。ロボット側は自らに割り当てられたタスクに応じて、検知・追従するフェロモンを動的に切り替えることで、同一空間内で交差する複雑な複数ルートの同時制御を実現する。

4.2 フェロモンの「揮発・最適化」アルゴリズムによる動的障害物回避

フェロモンは時間経過とともに「揮発（濃度が減衰）」する。あるルートに動的な障害物が置かれ、ロボットが一時的に通れなくなると、その先のルートへのフェロモン供給が途絶え、自然と濃度が低下する。これにより、別の空いているルートを探索した個体が残したフェロモンが急速に強化され、中央サーバーによる全域再計算を挟むことなく、環境側が自律的に「最適な迂回ルート」へとシステムを誘導するプロセスを数理モデルと実験で実証する。

4.3 「コスト対タスク達成効率」の評価指標の確立

研究の評価軸として、単なる「到達精度」だけでなく、「システム全体の総ハードウェアコスト」に対する「時間あたりのタスク達成率（搬送効率）」という費用対効果の評価指標を独自に導入する。これにより、高級な配膳ロボット1台を導入するコストで、低機能ロボット10台を仮想フェロモンで稼働させた方が、結果として耐障害性や総搬送量において上回るシナリオがあることを定量的に証明する。

5. 想定されるユースケースと社会的・商業的有用性

本研究が実用化された際、現行の高級配膳ロボットが普及しきれない以下の領域において圧倒的な商業的価値を発揮する。

中小規模店舗・変則レイアウトの飲食店: 高価なSLAMロボットを導入できない個人店や、通路が狭く頻繁に椅子や人が動く環境において、機体コスト数万円以下の超軽量ロボットによる柔軟な配膳システムの構築。

次世代物流倉庫における超多台数ソート（仕分け・搬送）: 1台数百万のAGVではなく、数万円のパレット搬送ロボットを数百台同時に同一フロアで走らせ、フェロモンの相互作用のみでぶつからずに効率的な荷役を行う群制御システム。

極限・未知環境（災害現場や宇宙探査、広大な農地）: 事前の地図構築（マッピング）やGPS・通信インフラが利用できない環境下において、先行したロボットが仮想フェロモン（または簡易な中継無線シグナル）を環境に残し、後続がそれを辿ることで、インフラレスでの自律探索・物資搬送を可能にする。

6. 研究計画・ロードマップ

本卒業研究は、以下の3つのフェーズに分けて段階的に進行し、理論・シミュレーション・実機検証の3側面からアプローチを行う。

フェーズ1（シミュレーション評価）: PythonまたはROS（Robot Operating System）上のシミュレータ環境において、仮想フェロモンの数理モデル（生成・揮発・拡散）を実装し、複数IDのフェロモンが干渉せず多拠点ルーティングを行えるアルゴリズムを開発・検証する。

フェーズ2（動的環境シミュレーションと評価指標の検証）: シミュレーション空間に突発的な動的障害物を配置し、既存の集中制御型アルゴリズムと提案手法の「経路復旧時間」および「計算負荷」を比較。コストパフォーマンス指標の有効性を実証する。

フェーズ3（簡易実機プロトタイプによる実証と論文執筆）: Cozmoと手元のPC（Cozmoをロボット動作側、PCをロボットの頭脳に例える）を複数台用いて、床面へのプロジェクションマッピング、または無線通信での簡易的な仮想フェロモンマップ共有を介した実機検証を行い、研究の総括として卒業論文を執筆する。